| Электроагрегат дизельный ВЕПРЬ АД5-230-ВМ18С |  |
| --- | --- |

|  |  | Однофазный переносной дизельный электроагрегат ВЕПРЬ АД5-230-ВМ18С– это рациональное сочетание современного дизельного двигателя и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора. Низкий уровень шума и сравнительно лёгкий вес делают его незаменимым в ситуациях, когда отсутствует или на продолжительное время нарушено централизованное электроснабжение. Его безотказность и надёжность достигаются оптимальными техническими решениями разработчиков для максимального увеличения срока службы. |
| --- | --- | --- |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  | ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| - аварийное и временное электроснабжение жилых, производственных и торговых объектов при нарушении или отсутствии централизованного электроснабжения, в том числе загородных домов и дач; - выполнение строительно-монтажных работ в полевых условиях. |  | - большой топливный бак с датчиком уровня топлива; - компактность для удобства транспортировки; - доступность узлов и агрегатов для обслуживания. * Возможны конструктивные изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики. |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | ДВИГАТЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | АД |  | Производитель | KOOP |  |
| Мощность номинальная, кВА | 5,0 |  | Топливо | дизельное |  |
| Мощность номинальная, кВт | 5,0 |  | Модель | KD188FA |  |
| Мощность максимальная, кВА | 5,5 |  | Рабочий объем, см3 | 456 |  |
| Мощность максимальная, кВт | 5,5 |  | Кол-во цилиндров | 1 |  |
| Сила тока, А | 21,7 |  | Частота вращения вала дв-ля, об/мин | 3000 |  |
| Кол-во фаз | 1 |  | Максимальная мощность, л.с. | 9,9 |  |
| Коэффициент мощности (Cos ⱷ) | 1 |  | Обороты макс. мощности, об/мин | 3600 |  |
| Напряжение, В | 230 |  | Тип системы охлаждения | воздушная |  |
| Объем топливного бака, л | 12,5 |  | Система подачи воздуха | без наддува |  |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1,7 |  | Пусковое устройство |  | ручное |
| Продолжительность работы при 75% нагр., ч | 7,4 |  |  |  |  |
| Объем системы смазки, л | 1,65 |  | ГЕНЕРАТОР |  |  |
| Уровень шума, дБ | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP 23 |  |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | Частота, Гц | 50 |  |
| Масса, кг | 100 |  | Тип генератора | щёточный |  |
| Длина, мм | 740 |  |  | Самовозбуждение |  |
| Ширина, мм | 505 |  |  |  |  |
| Высота, мм | 630 |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Страна происхождения | Россия |  |  |  |  |
| Гарантийный срок | 1 год |  |  |  |  |

| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ОПЦИИ (влияют на стоимость) |
| --- | --- |
| - амортизаторы; - бак топливный; - генератор электрического тока; - двигатель внутреннего сгорания; - рама; - руководство по эксплуатации; - упаковка. | - комплект ЗиП; - моторное масло VEPRION. |

| комплект ЗиП |  | моторное масло VEPRION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | … ₽ |  | … ₽ |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации от завода-производителя составляет 1 год (12 месяцев) или 500 моточасов и распространяется исключительно на оборудование, оснащённое двигателями внутреннего сгорания производителей Antor, Briggs&Stratton, Deutz, Honda, Kohler, Lombardini и Yanmar, при условии регистрации оборудования на веб-сайте www.generator.ru. Данные условия действуют только на территории РФ при соблюдении правил по эксплуатации и техническому обслуживанию и распространяются на оборудование, приобретённое с 01 января 2019 года. Специальной подготовки обслуживающего персонала не требуется, но не обходим определённый практический навык при проверках работоспособности систем электроагрегата. Для поддержания электроагрегата в процессе эксплуатации в технически исправном состоянии и для продления его срока службы необходимо выполнять периодическое техническое обслуживание, приведённое в руководстве по эксплуатации.

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ |  |
| --- | --- |
| Группа компаний «ВЕПРЬ» более 20 лет является лидером на Российском рынке по проектированию, производству и сервисному обслуживанию электростанций бытового, промышленного и специального назначения в диапазоне мощностей от 1,0 кВт до 2,5 МВт. |  |